滚动轴承装置设计

轴承作为机械传动中的一个标准件，它的选择必须以考虑下列因素为前提：

- 较长的工作寿命；

- 高的可靠性；

- 经济性。

为了达到这个目标，设计滚动轴承装置时，设计工程师们应详细地列出影响轴承的因素和必须满足的要求。设计时不仅应正确地选定轴承类型、轴承结构和轴承配置，而且必须考虑轴承周围的组成部件，即轴、轴承座、紧固件、密封特别是润滑，所有这些都应列入必须考虑的影响因素。

滚动轴承装置设计，一般按一下步骤进行：

- 进行机械传动设计：

| 序号 | 步骤 | 填写内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绘制机械传动系统图 | 传动系统图 |
| 2 | 根据产品的输出，产品对安全性的要求，进行系统受力分析，确定各根轴轴径大小，传动轴的转速，润滑方式，系统的寿命或大修周期。零件的尺寸参数。 | 输出轴径大小，传动轴的转速，零件尺寸参数，润滑方式，零部件所在轴上的位置，绘制传动系统装配图 |

- 滚动轴承装置设计：

滚动轴承装置设计必须综合考虑各种因素的影响：

- 传动系统对轴承的要求：

从机械传动系统设计中，我们需要了解一下内容

1、轴承在机械传动中的位置：依据机械传动系统图，确定轴承的安装位置。

2、轴承的工作条件：

载荷、速度、安装空间、温度、环境条件、寿命、精度、噪声、摩擦和工作温度、润滑、维护、安装和拆卸、轴和相关配合件的刚度

3、经济性：分析选取轴承类型和成本，进行经济性选型；

4、商务条件（交货期、数量）

（二）轴承的选取应考虑以下因素：

为满足以上条件及数据的要求，设计轴承装置之前应考虑以下影响因素：

1、载荷和转速

a、轴承径向和轴向载荷是多少？

b、受载荷方向是否变化？

c、转速是多少？

d、转动方向是否变化？

e、有无冲击载荷？

f、在确定尺寸时还应考虑载荷和转速之间的关系及每种载荷和转速所占时间分配。

2、安装空间

a、安装空间是否已明确指定？

b、在不削弱机器功能的前提下，能否改变给定尺寸？

3、温度

a、环境温度是多少？

b、是否有外部热源或冷却装置（轴承座圈间的温度梯度）？

c、热膨胀会引起哪些长度变化（是否要游动轴承）？

4、环境条件

a、周围环境湿度多少？

b、轴承装置是否必须能防尘？

c、介质的腐蚀性如何？

d、震动是否能传递给轴承？

5、轴的布置

轴是水平、垂直、还是倾斜布置？

6、配合部件的刚度

a、轴承座的变形是否要考虑？

b、是否要考虑由于轴的变形引起的不对中？

7、寿命

a、要求的轴承寿命是多少？

b、所设计的轴承能否与另外的已经通过验证的轴承相比较？

c、是否按修正的寿命计算方法计算（它总是要优先考虑，因为更接近实际工作条件）？

d、机器本身的寿命是多少？

8、精度

是否要求较高的旋转精度？例如机床支承装置。

9、噪声

是否要求噪声特别低？如家用电器中的电动机。

10、摩擦和工作温度

a、是否要求能量损失特别低？

b、是否必须限制温升，以免影响精度？

11、润滑和维护

a、特定环境下轴承的润滑方式是否明确？

b、是用油池润滑还是循环润滑？

c、是否要防止轴承中润滑介质泄露（例如在食品工业中），以保证生产的产品质量？

d、是否有集中供油系统？轴承是否要求免于维护？

12、装配和拆卸

a、是否需用特殊的安装工具？

b、轴承内圈要装在圆柱形轴颈还是圆锥形轴颈上？

c、轴承直接装在轴颈上，还是用紧定套或退卸套固定在轴颈上？

d、轴承是否经常拆卸，如轧机轴承？

13、商务要求

a、对轴承的需求是多少？

b、轴承在何时要使用？

c、是否可以用供货期短的常用轴承？

d、在特殊的工作环境中，是否须使用非标准轴承或设计的轴承？

上述影响因素在我们进行轴承选型、选定轴承配置、确定轴承尺寸、确定轴承数据、确定轴承相关零件结构、润滑和维护、安装和拆卸中均需考虑。

附件一：轴承使用工况一览表

附件二：滚动轴承选型程序图

附件三：变化的载荷和转速计算公式表

附件四：轴承选型一览表

轴承使用工况一览表

公司：

所属行业                       设备名称                         轴号：

| 项目 | 轴承1 | 轴承2 | 轴承3 | 轴承4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初选类型 |  |  |  |  |
| 初选轴承 |  |  |  |  |
| 径向力Fr（N） |  |  |  |  |
| 轴向力Fa（N） |  |  |  |  |
| 转速n（1/min） |  |  |  |  |
| 径向力Fr(t)（N） |  |  |  |  |
| 轴向力Fa(t)（N） |  |  |  |  |
| 转速n(t)（1/min） |  |  |  |  |
| 最高转速nmax（1/min） |  |  |  |  |
| 要求使用寿命（h） |  |  |  |  |
| 旋转精度 |  |  |  |  |
| 噪音 |  |  |  |  |
| 润滑方式 |  |  |  |  |
| 是否需要带密封盖 |  |  |  |  |
| 安装空间是否确定？ |  |  |  |  |
| 能否改变安装空间？ |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  |  |  |
| 使用最高温度 |  |  |  |  |
| 单台使用数量（个/台） |  |  |  |  |
| 年用量（个/年） |  |  |  |  |
| 成本控制（RMB/个） |  |  |  |  |
| 货期要求 |  |  |  |  |
| 该轴号受力图 |  |  |  |  |

变化的载荷和转速计算公式表

| 变化方式 | 计算公式 |
| --- | --- |
| 载荷和转速呈阶梯变化 | P=p1ai.qi.ni.Fip+…+1az.qz.nz.Fzpqi∙ni+∙∙∙qz∙nz n=q1.n1+q2.n2+…..+qz.nz100 |
| 载荷变化，转速恒定 | P=p1T0T1a(t)∙Fp(t)∙dt n=n(t) |
| 载荷阶梯变化，转速恒定 | P=p1ai.qi.Fip+…+1az.qz.Fzp100 n=n(t) |
| 载荷恒定而转速变化 | n=1T0T1a(t)∙nt.dt P= X.Fr+Y.fa |
| 载荷恒定而转速呈阶梯变化 | n=1ai∙qi∙ni+∙∙∙+1az∙qz∙nz100 P=X.Fr+Y.fa |
| 摆动运动轴承 | n=nOSC.ψ180° P= X.Fr+Y.fa |
| 备注： 1、ai，az：当前工况下寿命修正系数aISO； 2、qi，qz：当前工况下的运转时间占总运转时间的百分比； 3、nOSC：摆动运动的频率； 4、ψ：摆动角 |  |

轴承选型一览表

公司：

所属行业                       设备名称                         轴号：

| 项目 | 轴承1 | 轴承2 | 轴承3 | 轴承4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  |  |
| 内径d（mm） |  |  |  |  |
| 外径D（mm） |  |  |  |  |
| 宽度B（mm） |  |  |  |  |
| 宽度T（mm） |  |  |  |  |
| 宽度C（mm） |  |  |  |  |
| 额定动载荷Cr（N） |  |  |  |  |
| 额定静载荷C0r（N） |  |  |  |  |
| 额定转速nG（min-1） |  |  |  |  |
| 参考转速nB（min-1） |  |  |  |  |
| 计算寿命（h） |  |  |  |  |
| 使用最高温度 |  |  |  |  |
| 单台使用数量（个/台） |  |  |  |  |
| 年用量（个/年） |  |  |  |  |
| 预计价格（RMB/个） |  |  |  |  |
| 货期 |  |  |  |  |
| 滚动轴承装置图 |  |  |  |  |